- 木板封边机上变频器100M的应用

- 关键词： 木板封边机 变频   标准MODBUS通讯

- 摘要：100M具有体积小、效率高、能耗低等优点，很多生产设备也将提供动力的设备逐步更换为效率更高的100M变频器，以降低整个生产设备的系统能耗。

- 木板封边机消耗的电能在整个系统能耗中占比较大，降低能耗也成为设备提高能效等级的发展方向之一。

100M系列变频器

封边机是木工机械的一种。封边机是一种代替手工将封边程序：输送 --> 涂胶贴边 --> 切断--> 前后齐头 --> 上下修边 --> 上下精修边 --> 上下刮边 --> 抛光进行高度自动化的机器，主要分为半自动和手提两种。

100M特点：

- 环境温度-10-50 ℃，无需降容；

- 体积小巧，业界领先；

- 调速范围宽，控制精度高；

- 低频带载能力强：VF/1Hz/150%；

- 保护功能完善：过流、过压、过载、过热等多重保护。

- 含标准MODBUS通讯，操作便捷

100M控制回路标准接线图

常用参数设置：

| 100M封边机参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数项 | 参数值 | 说明 | 接线方式 |
| 1 | P013 | 8 | 恢复出厂设置 | 电源进线：380V(R/S/T） 220V（L/N） 输出接电机线： U/V/W 外控开关 接线：X1~COM |
| 2 | P002 | 0或3 | 频率源给定 |  |
| 3 | P005 | 200或300 | 最高操作频率 |  |
| 4 | P003 | P005 | 主频率 |  |
| 5 | P004 | P005 | 基准频率 |  |
| 6 | P009 | 20 | 中间频率电压 |  |
| 7 | P014 | 10 | 加速时间 |  |
| 8 | P015 | 10 | 减速时间 |  |
| 9 | P023 | 0 | 反转静止 |  |
| 10 | P072 | 同P005 | 模拟量最高端频率 |  |
| 11 | P144 | 1800或2400 | 电机额定转速 |  |
| 通讯参数如下实例中体现： |  |  |  |  |

实例：100M 标准485通讯（以与威纶触摸屏之间的通讯实例）

说明：通过威纶触摸屏控制多台的变频器，可实现变频器内部可读数据的读取，可写数据的写入。

例如：

- 变频器参数需要修改的有：

- P001=2    控制方式为：通讯口

- P002=2    频率设定选择为：通讯口

- P165=0    通讯资料方式为：标准Modbus-RTU，数据格式为8N1 for RTU

- P163=1(此设定为当前变频器站号，每台变频器都有自己不同的站号，可由1号依次往下类推。)

- P164=1    通讯传输速度：9600位/秒（0：4800位/秒；1：9600位/秒；2：19200/秒；3：38400位/秒）

- 触摸屏设置方法：先将PLC类型修改为Modbus RTU ,接口为485-2W,COM口选择COM2(9600,N,8,1)

另外，为防止通讯种可能出现的通讯报错，需要将超时改为0.1秒，通讯延时改为100ms，命令重送次数改为：3

- 程序编写：

- 与触摸屏通讯是，功能码选择6X，其中1000H,2000H,8000H系列的参数MODBUS地址为十六进制，需要先转化为十进制后，再加偏移量“1”。以设定通讯频率地址为例，命令地址为1000H，此数为16进制，转化为十进制为4096，然后加“1”为4097，即为此参数的触摸屏编写地址。P型参数的地址本身就是十进制，直接加上偏移量“1”即为触摸屏编写地址。如P001的触摸屏编写地址就是6X1#002

其他参数依次类推即可。需要注意的是，如果是1号变频器的参数，要在地址前加1#前缀。2号变频器就要加2#前缀，与变频器设值的站号对应，依次类推即可。

D.接线方法：触摸屏端需要九针D型母头，其中1--> 485-    2—> 485+   5-->GND

现场图片：

电控柜内布线

木板封边机

常见故障有以下：

| 常见故障以及处理措施： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 故障 | 处理方式 |
| 1 | 变频器无显示 | 1）检查输入电压；2）检测面板是否松动； 3）找专业人员或由设备厂家检修； |
| 2 | 跳EOC故障 | 1）确认运行跳故障还是上电故障，去电机后情况； 2）检测电机短路或局部短路？或输出电缆线绝缘问题； 3）检测变频器输出电压； 4）确认参数是否被改动； 5）找专业人员或由设备厂家检修； |
| 3 | 跳EOH故障 | 1）检查风扇或风道有堵转问题； 2）周围环境温度是否合理； 3）变频器故障； |
| 4 | 跳AOL故障 | 1）检查机械负载是否卡死现象； 2）检测电机短路或局部短路？或输出电缆线绝缘问题； 3）参数问题找专业人员或由设备厂家检修； 4）变频器故障； |
| 5 | 跳EOU故障 | 1）确认上电故障还是停机故障； 2）输入的电网电压是否过高； 3）减速时间加长； 4）参数问题找专业人员或由设备厂家检修； 5）变频器故障； |
| 6 | 齐头、倒角、粗修、精修 电机不转 | 1）确认对应的变频器控制器是否正常，故障同上处理； 2）检查电机； 3）参数是否有设置正确； |
| 7 | 设备漏电 | 1）设备接大地；2）零火线交换位置； 3）减小载波频率；4）变频器PE与电机铁皮连接； |
| 8 | 送电跳空开 | 1）确认是否带漏保以及漏保大小或空开问题； 2）断变频器输入不否正常；3）变频器问题； |